Kaple svaté Notburgy v obci Podbořanský Rohozec

F.1.1. Architektonické a stavební řešení

F.1.1.1. Technická zpráva

a) Účel objektu, cíl projektu

Jedná se o sakrální stavbu v současné době používanou pouze občasně.

Cílem projektu je kompletní oprava výše uvedené kaple. Zejména podlahy, obvodových zdí, konstrukce krovu a střešní krytiny.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Při kompletní opravě kaple nedojde k žádné změně jejího vzhledu a vnitřního uspořádání. Při opravě bude také zachována stávající barevnost vnější fasády (bílá). Objekt  není v dobrém technickém stavu a bez navrhované opravy se bude jeho stav nadále  zhoršovat. Součástí opravy je také provedení nového okapního chodníku.

Ve východní části kaple je vstupní předsíň s hlavním vstupem. Z předsíně je centrální průchod do hlavní lodě kaple. Před průchodem je postaven dřevěný oltář. Do kaple se chodí z poza oltáře.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:........................................................123 m2

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Popis dnešního stavu:

Dle vizuálního ohledání je dnešní stav následující:

- Cca 1 m nad terénem je poškozena vnější omítka, opadává, je trvale zvlhlá a objevují se na ní řasy

- Uvnitř objektu vlhkost vzlíná cca do 1,2m nad podlahou

- Uvnitř v kapli je provedena nová podlaha z keramické dlažby kromě vstupní předsíně, kde je zachována původní kamenná dlažba kladená na sucho. Protože keramická dlažba kladená do betonu zabraňuje odvětrání vlhkosti z podloží a kaple nemá vodorovnou hydroizolaci dochází k vzlínání zemní vlhkosti do obvodových zdí. Omítky na obvodových zdech jsou touto vlhkostí již silně degradovány a na mnoha místech opadány

- Krytina z keramických bobrovek, předpokládá se původní. V dnešní době již dožilá, popraskaná, křehká, na některých místech již vyměněná a na některých místech již chybí. Při snaze o opravu dochází při manipulaci se stávající krytinou k dalšímu nechtěnému a nadměrnému poškozování vlivem stáří krytiny a vypršením její životnosti

- Objekt v současné době není a nikdy nebyl uzemněn

- Na objektu není odvodňovací systém na žádné části střechy. Veškerá dešťová voda stéká po střeše a skapává na terén kde se rozstřikuje na zdivo jehož omítka je u země úplně opadaná a dochází k destrukci samotného zdiva.

- Kolem objektu není okapový chodník a přilehlý trávník prorůstá

- Byl proveden průzkum krovu z hlediska biotického poškození. Průzkum provedla Ing. Martina hřebenáčová, 12/2013 – 01/2014. Výsledkem průzkumu je zhodnocení současného stavu konstrukce krovu.

- Horní části krokví pod hřebenem jsou napadeny vlhkostí od zatékání do hřebene

- Jsou napadeny další části krovu v místech zatékání (u nároží, u okapové římsy)

- Některé části krovu jsou napadeny červotoči a dřevokaznými houbami

- Dřevomorka nebyla dle průzkumu v krovu prokázána

- Některé prvky krovu jsou mechanicky poškozeny

- Pozednice a další části krovu v okapní části nebylo možné prohlédnout, protože jsou v současné době nepřístupné

- Podrobnější informace viz. Průzkum

- Vazné trámy tvořící strop hlavní kostelní lodě jsou zakryty prkenným záklopem a nelze provést vizuální prohlídku. Dá se předpokládat poškození vlhkostí vlivem zatékání.

Oprava krovu hlavní lodi:

- Přesný rozsah výměny prvků je dán mykologickým průzkumem

- Prvky poškozené více jak z 50% budou vyměněny celé. U ostatních budou vyměněny pouze poškozené části

- Po odkrytí pozednic a dřevěných prvků ukrytých v zazděné okapní části budou tyto prvky mykologicky zhodnoceny a případně vyměněny

- Všechny stávající prvky budou ošetřeny ochrannými nátěry stejně jako všechny nově vkládané prvky. Bude použit přípravek dle doporučení mykologického průzkumu

- Princip napojení nových částí na stávající dle výkresu detailů. Vzájemná napojení jednotlivých prvků tesařská podle původních

Oprava krovu nad vstupem:

- Krov nad vstupem je nepřístupný, rozsah oprav pouze předpokládán. Bude určen přizvaným mykologem při provádění

- Předpokládána výměna všech dřevěných prvků v přímém styku se zdivem (pozednice) a v návaznosti na pozednice (krokve + námětky, krátčata, vazné trámy)

- Princip napojení nových částí na stávající dle výkresu detailů. Vzájemná napojení jednotlivých prvků tesařská podle původních

- Všechny stávající prvky budou ošetřeny ochrannými nátěry stejně jako všechny nově vkládané prvky. Bude použit přípravek dle doporučení mykologického průzkumu

Výměna krytiny:

- Kompletní odstranění stávající keramické krytiny včetně laťování

- Osazení nových latí

- Položení nových keramických tašek „Bobrovka“ včetně hřebenáčů na hřeben a nároží

- Klempířské konstrukce z hliníkového lakovaného plechu, odstín cihlově červená

Odvodnění:

- Bude zachován stávající stav, kdy na střeše není instalován odvodňovací systém a  voda volně stéká na terén

- Kolem objektu bude proveden nový okapový chodník, který zajistí odvedení stékající vody od objektu. Okapový chodník bude vyskládán z nepravidelných kamenů kladených do písku

Oprava podlah:

- Je nutno odstranit keramickou dlažbu z podlahy kaple včetně podkladních betonů

- Místo podkladních betonů bude provedena drenážní štěrková vrstva (frakce 32 – 64 mm) v min. tl. 100mm a separační vrstva ze štěrkopísku (frakce 0-32mm) v min. tl. 100mm

- V úrovni drenážní vrstvy budou v jižní obvodové stěně provedeny větrací otvory 100/100mm á 2m. otvory budou z vně opatřeny nerezovými mřížkami proti hlodavcům

- Navrhujeme položení nové podlahy z kamenné dlažby kladené do písku, aby bylo opětovně zajištěno odvětrávání zemní vlhkosti

Oprava omítek a zdiva:

- Do výšky 1,5m bude uvnitř i vně obvodových zdí otlučena stávající omítka

- Bude otlučena omítka na dalších místech, kde již dochází k jejímu samovolnému opadávání

- Všechny spáry ve zdivu budou vyškrábány do hloubky cca 2cm

- V SZ vnějším rohu je stávající zdivo přílišně poškozeno a dochází k rozpadu cihel. Tato část zdiva bude vybourána a nově vyzděna klasickými plnými cihlami na vápennou maltu

- Otlučené zdivo bude opatřeno vápennou jádrovou omítkou  s vrchní jemnou štukovou úpravou

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Pro tuto stavbu nejsou požadovány.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Zůstává stávající beze změn a zásahů.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Veškeré dřeva a zdiva napadená dřevokaznými činiteli musí být prosyceny fungicidem, odstraňované části budou uloženy do PE pytlů a bezprostředně odvezeny na skládku.

h) Dopravní řešení

Není součástí dokumentace.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Oprava střechy vyřeší ochranu objektu před povětrnostními vlivy a prodlouží jeho životnost. Objekt neobsahuje pobytové místnosti, protiradonová opatření nejsou nutná.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Opravou střechy bude splněn §25 vyhlášky 268/2009.

k) Zásady pro bourání a podchycování

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP. Především je nutno zabránit nepředvídanému a nekontrolovanému pádu částí bouraných konstrukcí a hmot a jejich hromadění na vodorovných nosných konstrukcích. Postup bouracích prací musí být vždy od podporovaných prvků směrem k podporujícím, ubourat lze vždy jen takovou část konstrukce, jejíž absence nepřivodí ztrátu stability konstrukce ponechané, kde toto není možné, je nutno každou část konstrukce, které hrozí ztráta stability, náležitě zajistit a podepřít. Zároveň je třeba zabránit  obtěžování okolí stavby nadměrným hlukem a prašností dostupnými technickými prostředky.

l) Použité podklady, normy, předpisy, literatura, software

- ČSN 73 1702, EN 1995-1-1, ČSN-EN 14592,  ČSN-EN 912, EN 1993, EN 1990, EN 1991

- Historické krovy (Vinař, Kufner, Horová, EL CONSULT 1995)

- Rekonstrukce a poruchy staveb, skripta ČVUT 1990

Podmínky použití projektové dokumentace:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro podání žádosti o stavební povolení, nikoli pro realizaci stavby. Dále může být tato dokumentace použita jako podklad pro zpracování projektové  dokumentace pro provádění stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si budoucí zpracovatel prováděcího projektu nebo zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Přílohy:

- Fotodokumentace........................................................................str.8

- Celkový pohled z jihu

2) Pohled ze západu